亲和层析柱

| 货号 |  | 名称 |  |  | 规格 |  | 单价（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-03mL |  | 亲和层析柱(3mL) |  |  | 3mL |  | 5 |  |  |
| C-05mL |  | 亲和层析柱(5mL) |  |  | 5mL |  | 8 |  |  |
| C-10mL |  | 亲和层析柱(10mL) |  |  | 10mL |  | 10 |  |  |
| C-30mL |  | 亲和层析柱(30mL) |  |  | 30mL |  | 15 |  |  |
| C-50mL |  | 亲和层析柱(50mL) |  |  | 50mL |  | 20 |  |  |
| 规格 | 3mL |  | 5mL | 10mL |  | 30mL |  | 50mL |  |
| 内径 | 9.5mm |  | 12.5mm | 15.5mm |  | 22.5mm |  | 22.5mm |  |
| 外径 | 11.5mm |  | 14.5mm | 18.5mm |  | 25.5mm |  | 25.5mm |  |
| 总长度 | 75mm |  | 70mm | 90mm |  | 120mm |  | 170mm |  |
| 提示：以上尺寸为人工测量；存在误差，仅供参考，以实际自行测量尺寸为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

产品简介

亲和层析柱（重力柱）可小批量纯化蛋白质。亲和层析空柱可用于装填镍柱(Ni-NTA)、GST 、葡聚糖 、Protein A 、等各种常见亲和层析填料，适用于不同标签的重组蛋白、抗体或核酸等各种蛋白、核酸等物质的分离纯化。

主要特点

1. 塑料管材质为医疗级聚丙烯（PP），非特异性结合低。

2. 亲水型高分子量聚乙烯筛板（PE），流速好，不吸附蛋白。

3. 每套空柱包括空塑料管、上下盖及2片筛板。

5. 出口采用鲁尔接口，方便与接头或其他仪器连接使用。

储存与运输

室温保存；常温运输。

装填方法

1. 筛板处理：将筛板放入蒸馏水中超声数秒排除筛板空隙中的气泡，备用。

2. 下筛板安装：将筛板水平放在柱顶端，用推杆或MARKER笔，或合适圆形棍，或注射器推杆将其水平推至管底，加入适量去离子水，重力法排除筛板气泡，盖好下盖。

3. 填料装填：用吸管先加入合适比例的填料，放置到架子上静置让填料重力沉降到合适高度（填料柱体积的1/5-1/3），加入适量填料保存液。（注意：装填时注意气泡）

4. 上筛板安装：水平放在柱顶端，将其推到填料上表面，补加填料保存液至充满整个柱管，也可不安装上筛板使用；

5. 保存：盖好上盖，并拧紧下盖，置于4℃保存备用。